Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А.»

Институт электронной техники и приборостроения

Кафедра Информационная безопасность автоматизированных систем

Специальность 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине «Организация ЭВМ и вычислительных систем»

Тема: «Устройства ввода»

|  | Выполнил: студент 3 курса учебной группы с-ИБС32 Солодилов В.В. Проверил: доцент кафедры ИБС Мантурова И.А. |
| --- | --- |

Саратов 2022

Оглавление

1.	Основные понятия и классификация	3

2.	Краткая характеристика некоторых устройств ввода информации	4

3.	Подробная характеристика клавиатуры	6

4.	Приложение к практике	9

- Основные понятия и классификация

Устройствами ввода называют всё периферийное оборудование, предназначенное для ввода данных или сигналов в компьютер или в другое электронное устройство во время его работы.

Устройства ввода подразделяются на:

- Устройства ввода графической, звуковой и видео информации.

  - Примерами устройств для ввода графической и видеоинформации информации являются сканер, видео- или веб-камера, цифровой фотоаппарат, а также плата видеозахвата или карта для приема спутникового ТВ.

  - Для ввода звуковой информации используются микрофон и диктофон.

- Механические устройства ввода (например, клавиатура)

- Непрерывные устройства ввода (устройства, предоставляющие входные данные непрерывно, например, мышь, радиоприёмник, ТВ-тюнер);

- Устройства ввода для пространственного использования (например, двухмерная мышь, трёхмерный навигатор).

- Краткая характеристика некоторых устройств ввода информации

Кратко пройдемся по наиболее значимым устройствам ввода:

- Наиболее важными устройствами для ввода информации в память компьютера являются клавиатура и мышь:

  - Клавиатура (рис.3) представляет собой набор клавиш, расположенных в определенном порядке, каждый из которых отвечает за определенные действия. Принцип работы клавиатуры заключения в передаче определенного импульса, который закреплен за каждой из клавиш, в память компьютера. До появления графического интерфейса была, по сути, единственным значимым устройством ввода информации.

  - Компьютерная мышь (рис.1) служит для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. Управление курсором осуществляется путём перемещения мыши по поверхности стола или коврика для мыши. Клавиши и колёсико мыши вызывают определённые действия, такие как активация указанного объекта, вызов контекстного меню, вертикальная и горизонтальная (в специализированных мышках) прокрутка веб-страниц, окон операционной системы и электронных документов. Свое распространение получила благодаря появлению операционных систем с графическим интерфейсом. До этого основным источником ввода являлась клавиатура.

- С появлением графического интерфейса широкое распространение получили и устройства для ввода данного типа информации. Наиболее интересными из них являются:

  - Сканер – устройство, выполняющее считывание расположенного на плоском носителе изображения для передачи информации на расстояние или для преобразования его в цифровой формат. Во время сканирования создаётся цифровое описание изображения внешнего для ЭВМ образа объекта, которое затем передаётся посредством системы ввода-вывода в ЭВМ.

  - Веб-камера, или фотокамера, или видеокамера – предназначена для фиксации и/или передачи полученного изображения по сети Интернет. Наиболее простыми и распространенными являются веб-камеры, предназначенные для проведения конференций. Такие камеры подключаются к компьютеру при помощи USB-шлейфа и используются в программа для передачи видеосвязи, такие как Skype, Viber, Whatsapp, Discord и др.)

  - Плата видеозахвата – электронное устройство для преобразования аналогового видеосигнала в цифровой видеопоток. Обычно представляет собой карту расширения PCI, PCI-Express или USB-совместимое устройство. Как правило, состоит из одного или нескольких АЦП и может обрабатывать сигнал от одного или нескольких аналоговых источников.

- Для ввода звуковой информации используются:

  - Микрофон — электроакустический прибор, преобразующий акустические колебания в электрический сигнал.

  - Диктофон — устройство для записи, или для записи и воспроизведения устной речи с целью её последующего прослушивания и транскрибирования.

- Подробная характеристика клавиатуры

Как уже было сказано, клавиатура – один из самых главных источников ввода информации в память компьютера. Без неё в принципе невозможно представить современный ПК, так как самые важные команды отдаются именно с её помощью. К тому же, далеко не все компьютеры могут запуститься без наличия данного устройства ввода, что делает её ещё важнее.

Различают различные форматы клавиатур. Выделим главные из них:

- Клавиатура PC/XT (рис. 2) - первая компьютерная клавиатура, использованная компанией IBM для своих первых компьютеров IBM и PC/XT в начале 1980-х годов. Такая клавиатура имела все функции стандартной пишущей машинки тех времен, с некоторыми изменениями, например, к ней добавили 10 функциональных кнопок. Такая клавиатура имела 83 клавиши.

- Клавиатура PC/AT (рис. 3) - поставлялась 84-клавишная клавиатура: 84-й кнопкой стала SysRq (System Request), цифровой блок на ней был отделён от основной алфавитно-цифровой группы, а над ним расположили светодиодные индикаторы режимов клавиатуры. Выпускались также клавиатуры, оснащённые переключателем, позволявшим подключать их как к компьютерам PC/AT, так и более ранних серий. Позднее для IBM PC/AT стали выпускаться расширенные клавиатуры с 101—106 (для разных языковых версий) клавишами, имевшие 12 функциональных клавиш и отдельный блок управления курсором. Эти раскладки с небольшими изменениями стали наиболее популярными в настольных компьютерах.

Выделяют следующие группы клавиш функционалу (рис. 4):

- Буквенно-цифровой блок. Основу этого блока составляет набор символов, аналогичный набору символов пишущей машинки. Обычно к одной клавише данных привязано несколько букв, цифр, знаков препинания и символов. Какая будет введена буква, определяется заданным регистром клавиатуры — режимом работы клавиатуры, установленным клавишами управления или клавишами переключения регистра.

К алфавитно-цифровому блоку относятся клавиши для ввода букв, цифр, знаков пунктуации и символов основных арифметических операций, а также специальных символов. В стандартной клавиатуре PC/AT этот блок включает в себя 47 клавиш. Для русского алфавита с его 33 буквами специальные клавиатуры не производятся — все буквы русского алфавита размещены на клавишах стандартной клавиатуры PC/AT.

- Клавиши управления. Клавиши-модификаторы предназначены для изменения (модификации) действий других клавиш, включают следующие клавиши: Shift, Ctrl, Caps Lock, Alt, AltGr и Win. Клавиши-модификаторы используются наиболее часто, поэтому имеют увеличенный размер. А часто используемые клавиши Shift и Ctrl продублированы по обеим сторонам блока алфавитно-цифровых клавиш.

- Функциональные клавиши. Располагаются в верхней части клавиатуры стандарта PC/AT. Назначение функциональных клавиш определяется в зависимости от системного или прикладного ПО: после включения компьютера — программой конфигурации материнской платы (Setup BIOS), а в последующем — запущенной операционной системой.

- Цифровая клавиатура —  содержит 17 клавиш, аналогичных применяемым в калькуляторах, кассовых аппаратах и тому подобном. Основное назначение клавиш блока цифровой клавиатуры — дублирование функций клавиш алфавитно-цифрового блока в части ввода цифр и символов основных арифметических операций. Считается, что клавиши цифрового блока более удобны для ввода цифр и знаков арифметических операций, нежели клавиши алфавитно-цифрового блока. При отключённом Num Lock клавиши цифрового блока дублируют клавиши управления курсором.

- Помимо данных групп клавиш в современных клавиатурах могут находится и мультимедийные клавиши, которые позволяют выполнять дополнительные действия. Приведем пример некоторых из них:

  - управление громкостью звука

  - управление лотком в приводе для компакт-дисков

  - управление проигрывателем

  - управление сетевыми возможностями компьютера

  - запуск часто используемых программ

  - управление состоянием окон операционной системы

  - управление состоянием компьютера

По формату клавиатуры разделяются на:

- Классические форматы клавиатур (104-109 клавиш, 100%) (рис. 3). Клавиатуры классического формата содержат 104 клавиши (ANSI) или 105 (ISO).

- Макроклавиатуры (рис. 5). Ориентированы, в основном, на применение в компьютерных играх. В них слева от основного блока клавиш размещают дополнительный блок для записи и воспроизведения макросов. За счет этого они заметно шире классических.

- Клавиатуры без цифрового блока (Tenkeyless, 80%) (рис. 6). Укороченные tenkeyless клавиатуры содержат 87 клавиш (80%) и не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.

- Клавиатуры 75% (рис. 7)– чуть более компактный формат. В них нет цифрового блока, остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Стрелки и системные команды (ScrLock, NumLock, Pause/Break) втрамбованы в основной блок.

- Клавиатуры 60-65% (рис. 8)

  - 60% – компактные клавиатуры. У них нет функциональных клавиш F1-F12, отрезан цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Все это заменено комбинациями нажатий.

  - Размер 65% отличается от 60% наличием стрелок и еще двух-трех клавиш системных команд. В обоих форматах выпускаются преимущественно портативные, носимые клавиатуры.

- Клавиатуры 40% (рис. 9) – в них нет верхнего ряда цифровых клавиш. Чтобы ввести цифры, нужно зажать Fn или переключиться на специальную раскладку, где вместо букв – цифры и разные спецсимволы.

- Эргономичные клавиатуры (рис. 10) призваны облегчить многочасовую работу за компьютером за счет обеспечения естественных положений рук при наборе текста.

- Кейпады (рис. 11) – специализированные мини-клавиатуры, предназначенные для использования в играх, где различные команды можно давать не через меню, а напрямую, назначив их на клавиши. Все клавиши кейпадов программируемые и расположены в пределах досягаемости пальцев одной руки. Во многих играх кейпад позволяет обойтись без основной клавиатуры, в других он — полезное дополнение к ней.

- Приложение к практике

Рис.1. Компьютерная мышь

Рис.2. Клавиатура PC/XT

Рис.3. Классическая клавиатура PC/AT

Рис.4. Группы клавиш по функционалу

Рис.5. Макроклавиатура

Рис.6. Клавиатура без цифрового блока

Рис.7. Клавиатура 75%

Рис.8. Клавиатура 60%

Рис.9. Клавиатура 40%

Рис.10. Эргономичная клавиатура

Рис. 11. Кейпад